Сборка ПО для R6LME02M + R6MK01M

- Для процедуры потребуется:

  - ПО Keil uvision v 5.36.0, находящееся по адресу:

Рабочие группы\Сервисный отдел\База знаний\!GIT-ГГС\!Прошивки\R 6 LME 02 M\Soft\KeilMDK536

  - Файлы пакетов для микроконтроллеров, находящиеся по адресу:

Z:\Рабочие группы\Сервисный отдел\База знаний\!GIT-ГГС\!Прошивки\R 6 LME 02 M\Soft\KeilMDK536\Packs

  - Файл настроек для Keil, находящийся по адресу:

Z:\Рабочие группы\Сервисный отдел\База знаний\!GIT-ГГС\!Прошивки\R 6 LME 02 M\Soft\KeilMDK536\Settings

  - Актуальные файлы исходного кода для R6LME02M и R6MK01M, находящиеся по адресу:

Z:\Рабочие группы\Сервисный отдел\База знаний\!GIT-ГГС\!Прошивки\R 6 LME 02 M\Sources

- Процедура

  - Установка ПО Keil uvision v 5.36.0:

Запустить файл KeilMDK536.exe, следовать инструкциям установщика. Дальнейшие действия по установке описаны в файле ReadMe.txt в папке с программой.

  - Скопировать файл настроек global.prop в папку с установленной программой ( например в :\Keil_v5\UV4).

  - Добавить пакеты:

-Запустить ПО Keil uvision v 5.36.0

-Нажать кнопку Pack installer

  - В открывшемся окне выбрать File> Import…. После указываем путь к файлам пакетов

  - Открываем проект: Project> Open Project. Указываем путь к файлу Frimware_R6_LME_02_STM32F429ZI_RTOS_Netconn\MDK-ARM\R6_LME_02_STM32F429ZI_RTOS_Netconn.uvprojx

  - Ниже показан пример сборки для  R 6 LME02 M. Для R 6 MK 01 M процедура аналогичная

  - Убедиться, что папка Frimware_R6_LME_02_STM32F429ZI_RTOS_Netconn\MDK-ARM\ObjectFiles пуста. В случае необходимости удалить все файлы из этой папки.

  - Проверить, что в настройках компилятора указано создание HEX файла

  - Запускаем сборку нажатием кнопки Build. Дожидаемся окончания сборки.

Пример вывода:

Program Size: Code=104548 RO-data=63168 RW-data=576 ZI-data=146800

FromELF: creating hex file...

".\ObjectFiles\R6_LME_02_STM32F429ZI_RTOS_Netconn.axf" - 0 Error(s), 1 Warning(s).

Build Time Elapsed:  00:00:14

  - Файл прошивки c расширением. hex будет находится по адресу \Frimware_R6_LME_02_STM32F429ZI_RTOS_Netconn\MDK-ARM\ObjectFiles\