Обновление встроенного программного обеспечения микроконтроллера платы цифрового диспетчерского пульта R 1 DTS 011

- Для процедуры потребуется:

  - Конвертер интерфейсов USB – TTL (3.3V)

Например:

https://ftdichip.com/products/ttl-232r-3v3/

  - ПО STM Flash Loader Demonstrator, находящееся по адресу:

\Рабочие группы\Сервисный отдел\База знаний\! GIT-ГГС\! Прошивки\DT 705\Прошивка_TTL_DA_DT_705\en.flasher-stm32

  - Файл прошивки для R 1 DTS 011 M.

R_1_DTS_011M_STM32F429ZG_r116_v2.0

- Процедура

  - Подключение конвертера USB – TTL.

Прошивка осуществляется через разъём X11.

Расположение разъёма:

Назначение контактов разъёма X11:

| X11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наим | Описание |
| 1 | GND | USART |
| 2 | CTS (NC) |  |
| 3 | VCC |  |
| 4 | RXD |  |
| 5 | TXD |  |
| 6 | RTS (NC) |  |

Конвертер USB – TTL подключается по следующей схеме:

После подключения конвертера USB – TTL к разъёму X11 подключить его к USB порту ПК.

  - Подача питания на плату 1 DTS 011.

Подача питания на плату 1 DTS 011 производится путём её стандартного подключения к системе GIT-Comm (разъём X2 Line).

  - Установка джампера на разъём X13.

Расположение разъёма:

  - Однократно нажимаем кнопку Reset.

Расположение кнопки:

  - Запускаем ПО STM Flash Loader Demonstrator.

    - Указываем COM порт, на котором определился конвертер USB – TTL, нажимаем Next

    - В случае правильного подключения появится окно, нажимаем Next

    - Убедиться, что правильно определился тип контроллера, нажать Next

    - Выбрать пункт «Download to device», указать путь к файлу прошивки, нажать «Next»

    - Дождаться окончания загрузки и верификации прошивки. После успешной загрузки появится окно следующего вида.

    - Снять джампер с X13, отключить конвертер USB – TTL, однократно нажать кнопку «Reset»

    - Проконтролировать корректность версии устройства в веб-интерфейсе коммутационного процессора.

2023